| Leveransbeskrivning Skäret |  |
| --- | --- |
| Kund: Adress Tel, Fax, Mobil E-Mail Fastighetsbeteckn. |  |
|  | Skärgårdshusen |
| Grund Betongplatta på mark med isolerade kantelement Rör Komplett invändig VVS installation Vattenburen golvvärme i betongplattan och mellanbjälklag El Komplett El installation inkl: El installeras enligt svensk standard Armaturer som ingår: Bänkbelysning i kök Spotbelysning i WC, bad och tvätt Mediauttag i allrum, vardagsrum och samtliga sovrum Utvändigt uttag vid altan Utvändig belysning vid ytterdörrar, Norlys Paris Galv, infälld spott i tak på farstu Ventilation Mekanisk frånluftsventilation med återvinning Kakel & klinkers Helkaklat badrum och WC. Vitt kakel 10x20 i kök mellan bänkskiva och överskåp Komfortvärme i båda bad Snickeri Kök, tvättstuga & Garderober levereras av Marbodal Badrumsmöbler levereras av Svedbergs Invändig trappa av trä med lackade ek steg samt handledare i lackad ek Målning Husen täck målas, grund- och färdigstrykning Invändigt träfiberskiva med gips som spacklas och målas Snickerier levereras industriellt färdigbehandlade Paneler och listverk målas en gång på plats |  |

| Moment Beskrivning |  |
| --- | --- |
| Platta på mark | Gjuten platta med 300mm isolering med ingjuten golvvärme |
| Vägg | Yttervägg bestående av 22x145mm panel med lockläkt, 28x70 spikläkt GU 9 mm, 45x170mm stomme och 170mm isolering, diffspärr, 45x45mm regel (liggande) samt 45mm isolering Invändigt skivmaterial är 12 mm träfiberskiva samt 13 mm gipsskiva Solbänk i nederkant av fasadklädsel |
| Fönster | Westcoast Windows, trä/ aluminium. Fönstren är i vit kulör och serie Antik (se utdrag ur fönsteruppställning i pärm) Omfattning fönster/fönsterdörrar se A-ritning för aktuellt hus |
| Tak | Tvåkupigt lertegeltak. Nockräcke, fasta taksteg. Underlagspapp, råspont, P-märkta takstolar, luftspalt, 300 mm lösullisolering, glespanel plastfolie Entreveranda med inklädd undersida. Trall 28 x120mm |
| Balkong | Storlek enligt ritning. Trall 28x120mm Räcket bestående av vitmålat trä. Stolpar lev. Obeh. tryckimpr. |
| Plåt | Silvermetallic på takavvattning, midja och vindskivelist Ränndalar tegelröda Plåtbleck i Silvermetallic |
| Mellanbjälklag | 45x220mm bjälkar med 95mm stegljudsisolering och 22 mm golvspånskiva |
| Innertak | Vitmålade gipsskivor i alla tak |
| Innerväggar | Träfiberskiva + gips på samtliga väggar. |
| Golv, torra utrymmen | 1 stav ekparkett fabrikat Bjelin |
| Listverk, salningar | Vitmålad "Allmogelist" 15x69mm som foder, runt dörrar och fönster. Vitmålad "Allmogelist" 15x95 sockel sammanfogas m/ dörrfoder med en sockelkloss Vitmålad "Hålkälslist" 15x30 som taklist Vitmålade fönstersalning i board med fönsterbräda Allt listverk är i vit kulör, NCS S 0502-Y |
| Ytterdörr | Ytterdörr typ Herräng vit NCS S 0502-Y från Lurs Dörr. Assa lås med samma nyckel till a Klarglas i fönsterruta |
| Innerdörr | Innerdörrar med vit karm och blanka trycken |
| Trappa | Tät trappa med vita vanglar, lackad ek i steg och handledare Från ATAB eller likvärdig Se trappritning (obs! Vändning varierar) |
| Garderober | Garderober fabrikat Marbodal lucka Aspekt Frost (Se ritningar i pärm) |
| Braskamin | Ingår ej , Tillval |

| Moment Beskrivning |  |
| --- | --- |
| Kök | Marbodal , släta luckor i modell Aspekt Frost Bänkskiva massiv hårdvaxad ek 30mm Skåphöjd inkl sockel 2278mm ingen takanslutning. Underlimmad vask Engrepsblandare av fabrikat Tapwell m/avstängning för diskmaskin ((se bifogad PDF)) Kakel ca 50cm högt mellan bänkskåp och överskåp. Kakelplattor 10x20 cm, vit blank fasade kanter |
| Vitvaror | Samtliga vitvaror exkl. fläkt är fabrikat Miele (se bild i pärm Väggmonterad fläkt fabrikat Thermex (se bild i pärm) |
| Bad/tvätt/Teknik bottenvåning | Badrumsmöbel Svedberg kommod Poem, tvättställ i porslin vit låda, infälld spegel i kakel Ettgreppsblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF) Duschdörr Svedbergs Skoga skärmvägg Vägghängd toalettstol Svedbergs med mjukstängande lock (se bild i pärm) Duschblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF) Tvättmaskin och torktumlare (se bild i pärm |
| Bad övre plan | Badrumsmöbel Svedbergs kommod vit Poem med tvättställ i porslin , infälld spegel i kakel . Vägghängd toalettstol Svedbergs med mjukstängande lock Duschdörr Svedbergs Skoga skärmvägg ” Handukstork : kinna enl spec Duschblandare och engreppsblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF) Kakel/klinker enl. beskrivning i pärm |
| Vatten och värme | Nibe 370 frånluftsvärmepump med 170L varmvattensberedare Vattenburen golvvärme i platta och på övre plan Utvändig vattenutkastare som monteras på väggen utanför köket. |
| El | Belysning under överskåp i kök Utvändig belysning av fabrikat Norlys Paris placering vid ytterdörr och altandörr samt infälld spotlight i farstu-tak Övrigt uttag m m enligt svensk standard Fabrikat Kontakt Simon, 54 Premium vit |

Utvändig beskrivning

Panel: Locklistpanel, täck målas med vit färg

Fönster och dörrar: Glaspartier och fönster utföres med aluminium på utsidan och trä på insidan Tak: Belägges med tegelpannor

Uteplatser i tryckimpregnerat virke

Henån   2024-05-06

Tillvalsförfarande

Ev tillval gös enl nedan

Tillval:                      Leverantör:                               Kontakperson:                 tel:

Bygg:                  Ammedalens Bygg                              Roger                     0706- 317941

Kakel:                 Ej bokad

Kök /Bad:             Derome Tanum                                   Bettina                   0707-762664

El:                         Elfixaren i ale (görs på plats)             Fredrik                    0707-158084

Målning:              Troll Måleri  (görs på plats)                   Mats                      0761-173190

Braskamin:          Fogsäjaren Henån                                Anders                  0761- 473882