| Leveransbeskrivning Skäret |  |
| --- | --- |
| Kund: Adress Tel, Fax, Mobil E-Mail Fastighetsbeteckn. |  |
|  | Skärgårdshusen |
| Grund Betongplatta på mark med isolerade kantelement Rör Komplett invändig VVS installation Vattenburen golvvärme i betongplattan och mellanbjälklag El Komplett El installation inkl: El installeras enligt svensk standard Armaturer som ingår: Bänkbelysning i kök Spotbelysning i WC, bad och tvätt Mediauttag i allrum, vardagsrum och samtliga sovrum Utvändigt uttag vid altan Utvändig belysning vid ytterdörrar, Norlys Paris Galv, infälld spott i tak på farstu Ventilation Mekanisk frånluftsventilation med återvinning Kakel & klinkers Helkaklat badrum och WC. Vitt kakel 10x20 i kök mellan bänkskiva och överskåp Komfortvärme i båda bad Snickeri Kök, tvättstuga & Garderober levereras av Marbodal Badrumsmöbler levereras av Svedbergs Invändig trappa av trä med lackade ek steg samt handledare i lackad ek Målning Husen täck målas, grund- och färdigstrykning Invändigt träfiberskiva med gips som spacklas och målas Snickerier levereras industriellt färdigbehandlade Paneler och listverk målas en gång på plats |  |

| Moment Beskrivning |  |
| --- | --- |
| Platta på mark | Gjuten platta med 300mm isolering med ingjuten golvvärme |
| Vägg | Yttervägg bestående av 22x145mm panel med lockläkt, 28x70 spikläkt GU 9 mm, 45x170mm stomme och 170mm isolering, diffspärr, 45x45mm regel (liggande) samt 45mm isolering Invändigt skivmaterial är 12 mm träfiberskiva samt 13 mm gipsskiva Solbänk i nederkant av fasadklädsel |
| Fönster | Westcoast Windows, trä/ aluminium. Fönstren är i vit kulör och serie Antik (se utdrag ur fönsteruppställning i pärm) Omfattning fönster/fönsterdörrar se A-ritning för aktuellt hus |
| Tak | Tvåkupigt lertegeltak. Nockräcke, fasta taksteg. Underlagspapp, råspont, P-märkta takstolar, luftspalt, 300 mm lösullisolering, glespanel plastfolie Entreveranda med inklädd undersida. Trall 28 x120mm |
| Balkong | Storlek enligt ritning. Trall 28x120mm Räcket bestående av vitmålat trä. Stolpar lev. Obeh. tryckimpr. |
| Plåt | Silvermetallic på takavvattning, midja och vindskivelist Ränndalar tegelröda Plåtbleck i Silvermetallic |
| Mellanbjälklag | 45x220mm bjälkar med 95mm stegljudsisolering och 22 mm golvspånskiva |
| Innertak | Vitmålade gipsskivor i alla tak |
| Innerväggar | Träfiberskiva + gips på samtliga väggar. |
| Golv, torra utrymmen | 1 stav ekparkett fabrikat Bjelin |
| Listverk, salningar | Vitmålad "Allmogelist" 15x69mm som foder, runt dörrar och fönster. Vitmålad "Allmogelist" 15x95 sockel sammanfogas m/ dörrfoder med en sockelkloss Vitmålad "Hålkälslist" 15x30 som taklist Vitmålade fönstersalning i board med fönsterbräda Allt listverk är i vit kulör, NCS S 0502-Y |
| Ytterdörr | Ytterdörr typ Herräng vit NCS S 0502-Y från Lurs Dörr. Assa lås med samma nyckel till a Klarglas i fönsterruta |
| Innerdörr | Innerdörrar med vit karm och blanka trycken |
| Trappa | Tät trappa med vita vanglar, lackad ek i steg och handledare Från ATAB eller likvärdig Se trappritning (obs! Vändning varierar) |
| Garderober | Garderober fabrikat Marbodal lucka Aspekt Frost (Se ritningar i pärm) |
| Braskamin | Ingår ej , Tillval |

| Moment Beskrivning |  |
| --- | --- |
| Kök | Marbodal , släta luckor i modell Aspekt Frost Bänkskiva massiv hårdvaxad ek 30mm Skåphöjd inkl sockel 2278mm ingen takanslutning. Underlimmad vask Engrepsblandare av fabrikat Tapwell m/avstängning för diskmaskin ((se bifogad PDF)) Kakel ca 50cm högt mellan bänkskåp och överskåp. Kakelplattor 10x20 cm, vit blank fasade kanter |
| Vitvaror | Samtliga vitvaror exkl. fläkt är fabrikat Miele (se bild i pärm Väggmonterad fläkt fabrikat Thermex (se bild i pärm) |
| Bad/tvätt/Teknik bottenvåning | Badrumsmöbel Svedberg kommod Poem, tvättställ i porslin vit låda, infälld spegel i kakel Ettgreppsblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF) Duschdörr Svedbergs Skoga skärmvägg Vägghängd toalettstol Svedbergs med mjukstängande lock (se bild i pärm) Duschblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF) Tvättmaskin och torktumlare (se bild i pärm |
| Bad övre plan | Badrumsmöbel Svedbergs kommod vit Poem med tvättställ i porslin , infälld spegel i kakel . Vägghängd toalettstol Svedbergs med mjukstängande lock Duschdörr Svedbergs Skoga skärmvägg ” Handukstork : kinna enl spec Duschblandare och engreppsblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF) Kakel/klinker enl. beskrivning i pärm |
| Vatten och värme | Nibe 370 frånluftsvärmepump med 170L varmvattensberedare Vattenburen golvvärme i platta och på övre plan Utvändig vattenutkastare som monteras på väggen utanför köket. |
| El | Belysning under överskåp i kök Utvändig belysning av fabrikat Norlys Paris placering vid ytterdörr och altandörr samt infälld spotlight i farstu-tak Övrigt uttag m m enligt svensk standard Fabrikat Kontakt Simon, 54 Premium vit |

Utvändig beskrivning

Panel: Locklistpanel, täck målas med vit färg

Fönster och dörrar: Glaspartier och fönster utföres med aluminium på utsidan och trä på insidan Tak: Belägges med tegelpannor

Uteplatser i tryckimpregnerat virke

Henån   2024-05-06

Tillvalsförfarande

Ev tillval gös enl nedan

Tillval:                      Leverantör:                               Kontakperson:                 tel:

Bygg:                  Ammedalens Bygg                              Roger                     0706- 317941

Kakel:                 Ej bokad

Kök /Bad:             Derome Tanum                                   Bettina                   0707-762664

El:                         Elfixaren i ale (görs på plats)             Fredrik                    0707-158084

Målning:              Troll Måleri  (görs på plats)                   Mats                      0761-173190

Braskamin:          Fogsäjaren Henån                                Anders                  0761- 473882

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR

Referensobjekt för entreprenaden är ett av våra monterade hus. Detta referensobjekt utgör den standard och det utförande som vår snickare har lämnat pris på. Husen ska vid entreprenadstart motsvara denna standard.

Om något hus inte är färdigställt enligt referensobjektets standard vid entreprenadstart ingår inte erforderliga kompletteringsarbeten i vårt pris. Sådana arbeten utförs efter överenskommelse och debiteras som tillkommande arbeten.

All VS-installation i betongplatta ska vara färdigställd före entreprenadstart. Arbeten avseende VS-installationer i platta ingår inte i vårt anbud eller pris och debiteras separat om sådana arbeten beställs.

Samtliga utvändiga arbeten förutsätts vara färdigställda före entreprenadstart samt utförda enligt gällande krav och på ett sådant sätt att framtida besiktningar kan genomföras utan anmärkning. Eventuella kompletteringar eller åtgärder som krävs utöver dessa förutsättningar ingår inte i vårt pris och debiteras separat.